# Semestrálka ISU 3.6.2016

Zadanie: https://fituska.eu/download/file.php?id=12466&mode=view

VŠECHNY OTÁZKY CO MÁTE, ŘEŠTE AŽ NA KONCI SOUBORU!

Vyriešené komentáre nájdete po kliknutí na Komentáre vpravo hore.

# Úloha 1

Celociselne operacie funguju na doplnkovom kode.

| Stav pred | Instrukce | Vysledok | OK |
| --- | --- | --- | --- |
| CF = 1 DH = -8 | ADD DH, 13 | DH = 5 OF = 0 | Ano |
| AL = 93 CF = 1 | SBB AL, 28 | AL = 64 CF = 0 | Ano |
| AX = 0 | NOT AX | AX = - 1 | Ano |
| BH = 106 | XOR BH, 95 | BH = 53 | Ano |
| BL = -61 CF = 1 | SHR BL, 2 | BL = 48 CF = 1 Riesenie na konci suboru | Ano |
| BH = -22 CF = 1 | ROL BH, 5 | BH = 93 CF = 1 | Ano |
| AX = -29 DX = 85 | CWD | AX = -29 DX = -1 | Ano |
| AL = 9 AH = 123 BL = 7 | MUL BL | AL = 63 AH = 0 | Ano |
| AX = 31 DX = 0 BX = 4 | DIV BX | AX = 7 DX = 3 | Ano |

| st0 | st1 | st2 | Instrukce | st0 | st1 | st2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 31 | - | FLDPI | 3.14 | 31 | 31 |
| 16 | 8 | 4 | FMUL st0, st2 | 64 | 8 | 4 |
| 4 | 8 | 16 | FADDP st1, st0 | 12 | 16 | - |
| -64 | 8 | - | FABS | 64 | 8 |  |

# Úloha 2

Naprogramovat tento vyraz, se znamenkem:

EAX = -381*(EAX – 25) – EAX/EBX + EBX + 8*ECX – 935

; ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

cmp ebx, 0
je zero

myslíecx, 3
add ecx, ebx
sub ecx, 935
; EBX + 8*ECX - 935 mam v ecx

mov esi, eax ; zaloha EAX
cdq ; nastavi edx podla znamienka eax
idiv ebx 
; v esi mam povodne EAX
; a v eax mam podiel EAX/EBX

xchg eax, esi
; EAX/EBX je v esi
; v eax je povodne EAX

sub ecx, esi
; ecx obsahuje: (- EAX/EBX + EBX + 8*ECX - 935)

sub eax, 25
mov ebx, -381
imul ebx
; v eax mam: (-381*(EAX - 25))

add eax, ecx
; hotovo, vysledok je v eax

zero:

; –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

# Uloha 3

Jaká fyzická adresa odpovídá segmentové adrese 0C25h:0226h u procesoru x86 v reálném režimu?

ŘEŠENÍ:

0C250h

+00226h

=0C476h

https://en.wikipedia.org/wiki/X86_memory_segmentation

Dalsi adresa a vysledek:

06EF0h

+ 1234h =

08124h

Návod na sčítanie: https://www.tutorialspoint.com/computer_logical_organization/hexadecimal_arithmetic.htm

Video návod: https://www.youtube.com/watch?v=rOKWhDyVPYM

Z jakých 4 prvků se skládá adresa paměťového operandu ve 32bitovém režimu?

ŘEŠENÍ:	base , index , displacement , scale

# Úloha 4

Převeďte uvedené hodnoty do binární, osmičkové, dekadické nebo +hexadecimální číselné soustavy dle uvedené specifikace:

a)binární, 32bitové číslo v plovoucí řádové čárce na reálné dekadické číslo:

(0|1000 0000|0111 0000 0000 0000 0000 000)2 = (2,875)10
(znamienko | exponent dvojky | desatinné číslo)

Dovolte mi prehovorit a vypocujte. Prezentacia je dobra. Treba rozlisovat medzi registrom zasobniku FPU (80 bitov, long double) a 64 bitovym double a 32 bitovym float.

V 80 bitovom long double musi byt prva cislica v mantise = 1 (f63).

V 64 b. double a 32 b. floate sa pri prevode na cislo v desiatkovej sustave implicitne pridava 1. Tak to je.

Ak prevadzas cislo z desiatkovej do floatu, tak bodku vzdy das az za prvu 1 zlava a podla toho nastavis exponent.

Pozrite sa do prezentacie a pripadne ma opravte.

Menší chybka - na obrázku je 2^-4 ale má tam být 2^-3,

Vezmeme si číslo 5.5 a pojďme ho převést na float

Odpovídající číslo v dvojkové soustavě je (101.1)2

Nyní posuneme desetinou čárku za první jedničku (dostáváme normalizovaný tvar) = 1.011 (tučně zvýrazněno budeme za chvíli potřebovat)

Posunuli jsme to o 2 desetinná místa, což znamená, že tyto desetinná místa budeme přičítat k “nule” (k této nule napíšu něco pod tento text), takže nám vyjde exponent 127+2 = (129)10 = (1000 0001)2.

Vidíme, že znaménko u 5.5 je +, což znamená že se rovná 0

Tvar tedy bude:

ZNAMÉNKO	EXPONENT DVOJKY (V BIN)	NORMALIZOVANÝ TVAR za tečkou

0    |       1000 0001         | 0110 0000 0000 0000 0000 000

Nula se zde myslí 127, protože je to střed intervalu (0, 255). Tato hodnota NENÍ v doplňkovém kódu a proto se rozumí:

255 se po převedení rovná 127

127 se po převedení rovná 0

0 se po převedení rovná -127

Jedna se o mantisu takze to prvni cislo je znamenko, druhe je exponent dvojky, kterym se bude pak vysledek nasobit, a treti je 2 na ^-1,^-2,...

Takze desetinna cast je 0,4375 + 1 (pricita se u mantisy) = 1,4375

Ted musite spocitat ten exponent dvojky, to je 128-127=1 -> 2^1

Ted vezmete cislo co vam prislo pred tim 1,4375 * 2^1 = 2,875(5,875)

Viz: https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html

Tutorial: https://www.youtube.com/watch?v=4DfXdJdaNYs

Calc na float 32bit: https://www.h-schmidt.net/FloatConverter/IEEE754.html

b)8bitové binární číslo se znaménkem v doplňkovém kódu na dekadické číslo:

(1111 0000)2 = (-16)10

c)8bitové binární číslo bez znaménka na osmičkové číslo:

(11|011|110)2 = (336)8

# Úloha 5

Doplňte jednu instrukci nebo registr do příslušného rámečku tak, aby daný fragment programu pracoval dle uvedeného principu:

- Porovná hodnoty dvou polí 8bitových prvků na adresách pSrc a pDst (pole má 12 prvků), porovnání probíhá od konce a končí, když projde  celé pole nebo když nalezne rozdílné hodnoty.

MOV  ESI  ,pSrc + 11  ;ulozenie do ESI pre cmpsb porovnavanie

MOV  EDI  ,pDst + 11	;ulozenie do EDI pre cmpsb

MOV  ECX  ,12		;pri REPE sa z ecx odcitava

STD			;set direction flag (od konca)

;znizuje hodnotu esi a edi pri vykonani CMPSB

REPE CMPSB		;porovna hodnotu ES:SI a ES:DI posuva sa					;REPE odcita z ecx

2. Zkopíruje 16 bitové prvky pole z adresy pSrc na adresu pDst
     (pole má 12 prvků) a ke každému prvku přičte 16, kopírování

probíhá od začátku.

MOV esi ,pSrc

MOV edi ,pDst

MOV ecx ,12     ;pole má 12 prvků, ecx bude counter

CLD		     ;od zaciatku

cyk1: 	lodsw		     ;nacitanie z ES:SI word do ax

ADD ax ,16

stosw		     ; vlozenie ax do ES:DI

loop cyk1

# Úloha 6

| Datový typ | Počet bitů | Znaménko |
| --- | --- | --- |
| char | 8 | se znaménkem |
| short | 16 | se znaménkem |
| int | 32 (pro IA32) | se znaménkem |
| char* | 32 bitový ukazatel na pole 8 bitových hodnot se znaménkem |  |
| short* | 32 bitový ukazatel na pole 16 bitových hodnot se znaménkem |  |
| int* | 32 bitový ukazatel na pole 32 bitových hodnot se znaménkem |  |

a) Napište kód voláni následujúci funkce s konvencí voláni cdecl v asembleru:

Prototyp:     int fn679 (int *, char *, char, short);

Naše volanie: vysledek = fn679 (adresa1, adresa2, 'w', -783);

section .data
  adresa1 DD 40277, -58562, 52377, -468
  adresa2 DB 101, -91, -2, -76, 23
  vysledek DD 0
section .text
; ...90
  PUSH word -783  ; Na zásobník sa uložia 4 bajty, vrchné 2 budú 0
  PUSH byte 'w'   ; Na zásobník sa uložia 4 bajty, vrchné 3 budú 0
  PUSH dword adresa2
  PUSH dword adresa1
  CALL fn679            ; Zavolá funkciu
  ADD ESP, 16           ; Úklid zásobníku
  MOV [vysledek], EAX   ; Uložení do pamětě
; ...

b) Napište kostru funkce mojeFunkce s konvencí volání stdcall v assembleru. Funkce je deklarována takto:

char mojeFunkce (char *, short, char, short)

Vytvořte zásobníkový rámec: funkce bude potřebovat 28 bytů na lokální proměnné, do registrů EBX, ECX, EDX a ESI načtěte ze zásobníku jednotlivé parametry této funkce v uvedeném pořadí (tedy první parametr bude v registru EBX, druhý v ECX atd.). Jako výsledek vraťte hodnotu prvního prvku pole předaného jako první parametr. V případě, že je ukazatel na pole neplatný (neplatný je, když je roven 0), vraťte hodnotu 0.

; Funkcia nezachovava obsah registrov (nie je to v zadani)
mojeFunkce:2
  PUSH EBP     ; Ulozenie stareho EBP
  MOV EBP, ESP ; Vytvorenie bazoveho ukazatela		
  SUB ESP, 28  ; 28 bajtov na lokalne premenne

; Zásobník po této instrukci naleznete na další stránce
  
  ; na zasobnik sa ukladali sprava dolava
  MOV EBX, [EBP+8]  ; 1. parameter je na zasobniku nejniže
  MOV ECX, [EBP+12] ; 2. parameter
  MOV EDX, [EBP+16]
  MOV ESI, [EBP+20]
  
  CMP EBX, 0         ; porovnanie s nulou
  JE .err            ; ak je neplatny, skocime na koniec
  MOV AL, byte [EBX] ; prvy prvok pola
  JMP .ok
  
  .err:
  MOV AL, 0
  
  .ok:
  MOV ESP, EBP  ; uklid lokalnych premmenych
  POP EBP       ; obnovenie povodneho EBP
ret 16          ; úklid zásobníku po 4 parametrech (STDCALL)

Zásobník:

| 4. parametr funkce (short) | EBP+20 |
| --- | --- |
| 3. parametr funkce (char) | EBP+16 |
| 2. parametr funkce (short) | EBP+12 |
| 1. parametr funkce (char*) | EBP+8 |
| Návratová adresa funkce | EBP+4 |
| Původní EBP | ESP+28, EBP |
| 28 bajtů pro lokální proměnné | ESP (vrchol) |

Další otázky, co se dají čekat na písemce:

4 a - pokud se mělo převádět obráceně:

https://www.youtube.com/watch?v=ZrlQpzc61Vc

# Otazky

Uloha 1 SHR BL, 2:

61 = 0011 1101; 1 zmenime na 0 a 0 na 1 (not), dostavame:

1100 0010, pripocitame +1:

1100 0011 = -61 v doplnkovom kode, posuniem doprava, vlavo sa doplna nula, tucny bit vpravo ide do CF

0110 0001, urobime druhy posuv, bit vpravo ide do CF

0011 0000, co je +48